| № Сценария | Текущее состояние | Вход | Выход | Следующее состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S0​: Инициализация и построение карты (Initialization & Mapping) | X0​: Нажатие кнопки сопряжения / Физический старт в незнакомой среде | Y0​: Короткий звуковой сигнал (писк) / Включение BLE-модуля | S0​: Инициализация и построение карты (Initialization & Mapping) |
| 1 | S0​: Инициализация и построение карты (Initialization & Mapping) | X1​: Успешное подключение к Wi-Fi / Синхронизация с облаком | Y1​: Голосовое сообщение «Подключение выполнено» / Отправка MAC-адреса в облако | S1​: Ожидание / Простой (Idle / Standby) |
| 9 | S0​: Инициализация и построение карты (Initialization & Mapping) | X0​: Нажатие кнопки сопряжения / Физический старт в незнакомой среде | Y8​: Пауза движения / Голосовой запрос в приложение «Сохранить новую карту?» | S1​: Ожидание / Простой (Idle / Standby) |
| 2, 5, 8 | S1​: Ожидание / Простой (Idle / Standby) | X2​: Команда «Старт» (из приложения, голосом или по расписанию) | Y2​: Голосовое сообщение «Начинаю уборку» / Запуск основных моторов (турбина, щетки) | S2​: Активная уборка и навигация (Active Cleaning) |
| 7 | S1​: Ожидание / Простой (Idle / Standby) | X8​: Команда «Поиск устройства» (из приложения) | Y7​: Громкий непрерывный звуковой сигнал (15-20 сек) | S1​: Ожидание / Простой (Idle / Standby) |
| 4 | S2​: Активная уборка и навигация (Active Cleaning) | X9​: Срабатывание датчика препятствия / Пересечение виртуальной стены | Y3​: Движение по алгоритму A* / Корректировка траектории (обход) | S2​: Активная уборка и навигация (Active Cleaning) |
| 3 | S2​: Активная уборка и навигация (Active Cleaning) | X4​: Уровень заряда батареи ≤ 15% | Y4​: Голосовое сообщение «Низкий заряд, возвращаюсь» / Построение пути к базе | S3​: Возврат на базу и зарядка (Returning & Charging) |
| 6 | S2​: Активная уборка и навигация (Active Cleaning) | X6​: Критическая ошибка датчиков (блокировка щетки, застревание, подъем) | Y6​: Аварийная остановка всех моторов / Мелодия ошибки / Отправка Push-уведомления | S4​: Ошибка / Аварийная остановка (Error / Emergency Halt) |
| 10 | S2​: Активная уборка и навигация (Active Cleaning) | X3​: Команда «Стоп» / Успешное завершение уборки | Y9​: Отключение голосовых оповещений (DND) / Тихое мигание LED-индикатором | S1​: Ожидание / Простой (Idle / Standby) |
| - | S2​: Активная уборка и навигация (Active Cleaning) | X3​: Команда «Стоп» / Успешное завершение уборки | Y5​: Отключение ходовых моторов / Начало зарядки / Отправка телеметрии | S1​: Ожидание / Простой (Idle / Standby) |
| 3 | S3​: Возврат на базу и зарядка (Returning & Charging) | X5​: Физический контакт с зарядной станцией (Док-станция найдена) | Y5​: Отключение ходовых моторов / Начало зарядки / Отправка телеметрии | S2​: Активная уборка и навигация (Active Cleaning) |
| - | S3​: Возврат на базу и зарядка (Returning & Charging) | X5​: Физический контакт с зарядной станцией (Док-станция найдена) | Y5​: Отключение ходовых моторов / Начало зарядки / Отправка телеметрии | S1​: Ожидание / Простой (Idle / Standby) |
| 6 | S4​: Ошибка / Аварийная остановка (Error / Emergency Halt) | X7​: Сброс ошибки пользователем (очистка щетки, снятие с препятствия) | Y1​: Голосовое сообщение «Подключение выполнено» / Отправка MAC-адреса в облако | S1​: Ожидание / Простой (Idle / Standby) |