Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра управления инновациями

ОТЧЕТ

Лабораторная работа № 1

«СОставление технического задания»

Выполнили:

Студенты гр.053

А.В Шишковец

«__»_______2026г.

Р.М Турусинов

«__»_______2026г.

Проверил:

Преподаватель

А.А. Зоркальцев

«__»_______2026г.

Томск 2026

УТВЕРЖДАЮ

[Должность руководителя организации-заказчика]

____________ / [Инициалы, Фамилия] /

«_» __________ 20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на программное обеспечение для робота-пылесоса

2026

Введение

Настоящее техническое задание определяет требования к разработке программного обеспечения (ПО) для робота-пылесоса. Комплекс ПО включает:

- встроенное программное обеспечение (firmware) устройства;

- мобильное приложение для платформ iOS и Android;

- облачный сервис управления и синхронизации данных.

ПО предназначено для обеспечения интеллектуальной навигации, управления процессом уборки, удаленного контроля и взаимодействия с пользователем.

1 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

  - Документы-основания:

- Договор на разработку ПО № _____ от «_» ________ 20 г.;

- Технические требования к функционалу робота-пылесоса;

- Анализ рынка и требований пользователей.

  - Организация-заказчик: [Наименование организации]

  - Наименование темы: «Разработка программного комплекса для управления роботом-пылесосом»

2 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

  - Функциональное назначение ПО:

- реализация алгоритмов интеллектуальной навигации и построения карт помещений;

- управление процессами сухой и влажной уборки;

- обеспечение удаленного управления через мобильное приложение;

- планирование и автоматизация процессов уборки;

- сбор, обработка и визуализация данных о работе устройства.

  - Эксплуатационное назначение ПО:

- предоставление интуитивного пользовательского интерфейса;

- обеспечение стабильной и надежной работы устройства;

- поддержка регулярных обновлений функционала (OTA);

- интеграция с экосистемами умного дома.

3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Встроенное ПО (Firmware)

Функциональные требования:

Навигация и картографирование:

- Реализация SLAM-алгоритмов для построения карт в реальном времени.

- Сохранение до 5 карт различных помещений.

- Точное позиционирование на карте с погрешностью не более ± 5 см.

- Алгоритмы обхода препятствий на основе данных с датчиков.

- Автоматический возврат на базу при заряде ≤15% и продолжение уборки с точки остановки после подзарядки.

Управление уборкой:

- 4 режима мощности всасывания: Quiet (1000 Па), Standard (2000 Па), Strong (3000 Па), Turbo (4000 Па).

- 3 уровня подачи воды: Low, Medium, High.

- Режимы работы: Auto, Spot (точечная), Edge (вдоль стен), Single Room.

- Планирование по расписанию (до 10 расписаний), выбор конкретных комнат/зон.

- Установка виртуальных стен и запретных зон (No-Go Zones).

- Планирование пути (алгоритмы A*, Dijkstra) и PID-регулирование моторов.

Диагностика и обслуживание:

- Мониторинг компонентов (щетки, фильтр, датчики, батарея), счетчик времени и площади.

- Уведомления об обслуживании, коды ошибок с детализацией.

- Локальное логирование событий (хранение последних 1000 записей).

Инструменты реализации (Стек):

- Языки: C (стандарты C99/C11) и C++ (C++14).

- ОСРВ: FreeRTOS или Zephyr RTOS.

- Математика: Библиотека Eigen (матричные вычисления для SLAM и EKF).

- Драйверы/HAL: ARM CMSIS, STM32 HAL / ESP-IDF.

- Сетевой стек: lwIP (TCP/IP), Paho MQTT C.

3.1.2. Мобильное приложение (iOS / Android)

Функциональные требования:

- Управление и статус: Регистрация/авторизация, добавление устройства (Wi-Fi/Bluetooth), запуск/пауза/остановка, ручное управление направлением, просмотр статуса (заряд, режим, площадь).

- Картография: Отрисовка карт в реальном времени, просмотр и редактирование сохраненных карт (объединение комнат, переименование), установка границ/зон, сохранение планировок.

- Планирование и автоматизация: Создание расписаний, настройка сценариев (например, при уходе из дома).

- История и статистика: Детальная история уборок, статистика по периодам, экспорт в CSV.

- Настройки и доп. функции: Настройка параметров по умолчанию, управление звуком уведомлений, семейный доступ (до 5 пользователей), режим «Не беспокоить», поиск устройства (звуковой сигнал), онлайн-поддержка/чат.

- Уведомления: Push-уведомления о завершении, ошибках, низком заряде.

Инструменты реализации (Стек):

- Фреймворк: Flutter (Dart) для единой кодовой базы (или нативные Swift/Kotlin при необходимости).

- Архитектура: BLoC или Riverpod.

- Сеть: mqtt_client (WebSocket/MQTT), dio (REST API).

- Отрисовка карт: flutter_map (Leaflet) или кастомный CustomPainter.

- Хранение: shared_preferences, sqflite / isar.

- Уведомления: Firebase Cloud Messaging (FCM) + flutter_local_notifications.

3.1.3. Облачный бэкенд (Backend)

Функциональные требования:

- API и интеграция: RESTful API для мобильных клиентов, WebSocket для real-time обновлений, MQTT-шлюз для телеметрии.

- Хранение и обработка: Хранение карт (до 5 на устройство), синхронизация между устройствами пользователя, история уборок (не менее 1 года), аналитика использования.

- Уведомления: Push-уведомления (FCM, APNS), Email-рассылки (опционально), информационные рассылки об обновлениях.

- Безопасность и надежность: Шифрование данных, защита от DDoS, регулярное резервное копирование БД.

Инструменты реализации (Стек):

- API/Логика: Python (FastAPI/Django), Go (Gin/Fiber) или Node.js. FastAPI рекомендуется для генерации OpenAPI.

- MQTT-брокер: EMQX (с кластеризацией для высоких нагрузок) или Mosquitto.

- Базы данных:

- Реляционные/Документные: PostgreSQL (+ TimescaleDB для временных рядов) или MongoDB.

- Кэш/Сессии: Redis.

- Очереди и ORM: Celery / Go-workers; SQLAlchemy / GORM.

3.2. Требования к надежности

Показатели и устойчивость:

- Время непрерывной работы firmware без перезагрузки: ≥ 720 часов.

- Доступность облачного сервиса: ≥ 99.5% (uptime).

- Время отклика: мобильного приложения ≤ 2 сек, облачного API ≤ 500 мс (95-й перцентиль).

- Автоматическое восстановление после сбоя: ≤ 30 секунд.

- Graceful degradation (корректная деградация) при потере связи с облаком.

Контроль целостности и защита от сбоев:

- Валидация входящих команд, транзакционная обработка критических операций.

- Проверка контрольных сумм при передаче firmware.

- Логирование всех ошибок и критических событий.

Инструменты реализации:

- Firmware: Аппаратный Watchdog Timer (WDT), схема A/B-разделов (Dual Bank OTA) для безопасного отката.

- Сбор ошибок: Sentry (SDK для Flutter, Python, C/C++).

- Логирование и мониторинг: ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) или Loki + Grafana; Prometheus + Grafana.

- Тестирование:

- Unit: Google Test (C++), unittest/pytest (Python), flutter_test (Dart).

- Интеграционные: Postman/Newman, Mockito.

3.3. Условия эксплуатации (Среда выполнения и разработки)

- Среда выполнения:

- Firmware: ARM Cortex-M3/M4/M7 (или ESP32), 512 КБ - 1 МБ SRAM, 2 - 4 МБ Flash. ОС: FreeRTOS/Zephyr.

- Мобильное приложение: iOS 12.0+ / 14.0+, Android 6.0 (API 23) / 8.0 (API 26)+. Место на устройстве: ≤ 150 МБ. Ориентация: портретная.

- Облачный сервис: Linux (Ubuntu 20.04 LTS+), Docker, Kubernetes (опционально).

Требования к пользователям:

- Одновременных пользователей: до 10 000.

- Языки интерфейса (минимум 10): русский, английский, китайский, немецкий, французский, испанский, итальянский, японский, корейский, португальский.

- Квалификация: не требуется специальных знаний.

Среда разработки (DevOps & Tools):

- IDE: CLion / VS Code / Eclipse / STM32CubeIDE (Firmware); Android Studio / VS Code (App); PyCharm / GoLand (Backend).

- Контроль версий: Git, GitLab / GitHub / Bitbucket.

- Контейнеризация: Docker, Docker Compose (локально), Kubernetes (продакшен).

3.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Ограничения ресурсов и архитектура:

- Firmware: Жесткие ограничения по памяти. Использование статического выделения памяти (вместо malloc/new). Оптимизация компилятора: -Os (размер) или -O2 (скорость).

- Бэкенд: Горизонтальное масштабирование, Stateless-архитектура API, пулы соединений с БД (например, PgBouncer).

Средства разработки и отладки:

- Firmware: Компиляторы GCC ARM / IAR Embedded Workbench. Отладочное оборудование: J-Link, ST-Link.

- Mobile: Xcode 13+ (Swift 5.5+), Android Studio Arctic Fox+ (Kotlin 1.6+).

- Backend: Python 3.9+, Node.js 16+, Go 1.18+.

- Frontend (веб-панель): React 17+ или Vue.js 3+.

- CI/CD: Jenkins, GitLab CI или GitHub Actions.

3.5. Требования к информационной и программной совместимости

Протоколы и форматы данных:

- Сеть: Wi-Fi (TCP/IP, UDP), Bluetooth 4.0+ (BLE) для первичной настройки.

- Обмен данными: MQTT v3.1.1/v5.0 (IoT), HTTPS (TLS 1.2/1.3) для REST API, WebSocket (real-time).

- Форматы: JSON (конфигурация, логи, REST), CSV (экспорт), PNG/JPEG (изображения). Protocol Buffers / FlatBuffers / бинарный JSON (для карт и телеметрии).

Программная совместимость и интеграции (Smart Home):

- Голосовые помощники и экосистемы: Amazon Alexa Skills Kit, Google Actions / Google Home Graph API, Apple HomeKit (опционально), Яндекс.Станция, Xiaomi Home (Mi Home).

- Автоматизация: IFTTT Webhooks.

Требования к безопасности и аутентификации:

- Аутентификация: OAuth 2.0 + JWT для API. Mutual TLS (mTLS) для устройств.

- Шифрование: AES-256 для хранения, TLS 1.2+ для передачи.

- Соответствие: Защита от OWASP Top 10, соответствие GDPR (ЕС) и 152-ФЗ (РФ). Регулярный security audit.

3.6. Требования к маркировке и упаковке

Версионирование и документация:

- Формат: Semantic Versioning (SemVer 2.0.0) – MAJOR.MINOR.PATCH+BUILD.

- Отображение: Версия firmware в приложении и по команде, версия приложения в настройках. Build number для внутренних сборок.

- Документация: Release Notes, Change Log, Known Issues для каждого релиза.

Системы сборки и артефакты:

- Firmware: CMake + Ninja. Артефакты: .bin / .hex с цифровой подписью (RSA-2048 / ECDSA).

- Mobile: Gradle (Android), Xcode Build System (iOS), Flutter CLI. Артефакты: .aab, .ipa.

- Backend: Docker build, Makefile / Taskfile. Артефакты: Docker-образы (OCI image).

3.7. Требования к транспортированию и хранению

Распространение и обновление ПО:

- Firmware: OTA-обновления через облако (HTTPS-клиент с проверкой SHA-256 и цифровой подписи). Резервный вариант: локальное обновление через microSD. Хранение: AWS S3, MinIO, GitLab Package Registry (presigned URLs).

- Mobile: App Store Connect, Google Play Console. Бета-тесты: TestFlight, Firebase App Distribution / Google Play Beta. Поддержка A/B тестирования.

- Backend: Blue-Green deployment или Canary releases, Zero-downtime обновления, механизм Rollback. Публикация образов в Container Registry.

Хранение и сроки поддержки:

- Исходный код и артефакты: Git-репозитории, Nexus / Artifactory. Документация в Confluence.

- Резервное копирование: Ежедневно, хранение 90 дней.

- Сроки поддержки: Актуальная версия – 3 года с момента релиза. Критические обновления безопасности – в течение 7 дней. Доступ к архивным версиям и исходному коду – 5 лет.

3.8. Специальные требования

Производительность:

- Firmware: Время загрузки ≤ 10 сек. Построение карты 20 м² ≤ 15 мин. Частота обновления позиции ≥ 1 Гц. Потребление RAM ≤ 80%.

- Бэкенд/БД: Индексация (B-Tree, GiST), партиционирование таблиц временных рядов, кэширование "горячих" данных в Redis.

- Общее: Время отклика на голосовую команду ≤ 3 сек.

Удобство использования (Usability) и экология:

- Время первичной настройки ≤ 10 минут. Интуитивность интерфейса (SUS ≥ 75).

- Доступность для людей с ограниченными возможностями (WCAG 2.1 AA). Корректная локализация.

- Оптимизация энергопотребления (режимы сна), минимизация сетевого трафика, эффективное использование ресурсов.

Безопасность (AppSec) и тестирование:

- AppSec: Статический анализ (SAST: SonarQube, Semgrep), анализ зависимостей (SCA: Snyk, Dependabot). Хранение секретов: HashiCorp Vault / AWS Secrets Manager (без хардкодов).

- Тестирование:

- Покрытие unit-тестами ≥ 80%.

- Integration testing для критических путей.

- Load testing (Apache JMeter, k6, Gatling): проверка бэкенда и MQTT на пиковые нагрузки (10 000 одновременных подключений).

- Security testing: penetration testing перед релизом.

Сценарии взаимодействия с роботом-пылесосом

Сценарий 1. Первичная настройка и подключение к Wi-Fi

Триггер: Пользователь скачивает приложение и нажимает кнопку сопряжения на корпусе робота.

Действие: Робот проигрывает звуковой сигнал, переходя в режим BLE-сопряжения. Приложение находит устройство, пользователь вводит пароль от Wi-Fi.

Результат: Робот подключается к домашней сети, проигрывает голосовое сообщение «Подключение к сети выполнено», отправляет свой MAC-адрес и статус в облако. В приложении появляется карта помещения.

Сценарий 2. Запуск уборки через мобильное приложение

Триггер: Пользователь открывает приложение, выбирает программу уборки (например, «Влажная уборка кухни») и нажимает «Старт».

Действие: Приложение отправляет REST-запрос в облако, облако формирует MQTT-команду с параметрами мощности и координатами зоны.

Результат: Робот получает команду, проигрывает звуковой сигнал о начале работы («Начинаю уборку»), включает турбину и начинает движение к указанной комнате.

Сценарий 3. Возврат на базу при низком заряде

Триггер: Во время уборки уровень заряда аккумулятора падает до 15%.

Действие: Firmware прерывает текущий маршрут, фиксирует текущие координаты в SLAM-карте.

Результат: Робот проигрывает голосовой сигнал («Низкий заряд, возвращаюсь на базу»), строит кратчайший путь к зарядной станции. После достижения 80% заряда он автоматически возвращается к точке остановки и продолжает уборку.

Сценарий 4. Срабатывание виртуальной стены (No-Go Zone)

Триггер: Пользователь в приложении рисует запретную зону (например, вокруг миски питомца) и сохраняет изменения.

Действие: Облако синхронизирует обновленную карту с роботом. Робот подъезжает к границе нарисованной зоны.

Результат: Робот останавливается, проигрывает короткий звуковой сигнал (писк), разворачивается и продолжает уборку, обходя запретную зону по периметру.

Сценарий 5. Управление голосовым ассистентом

Триггер: Пользователь произносит фразу: «Алиса/Алекса, запусти уборку в гостиной».

Действие: Голосовой ассистент через облачный API (Smart Home Skill) отправляет команду на бэкенд, который транслирует её в MQTT-топик устройства.

Результат: Робот проигрывает подтверждающий звуковой сигнал, выезжает из базы и начинает уборку строго в границах комнаты «Гостиная», игнорируя остальные помещения.

Сценарий 6. Блокировка щетки и уведомление об ошибке

Триггер: Главная щетка наматывает провод и блокируется, датчик тока фиксирует аномалию.

Действие: Firmware аварийно останавливает моторы щетки и движение.

Результат: Робот проигрывает мелодию ошибки, останавливается. В облако уходит код ошибки. Пользователь получает Push-уведомление в приложении: «Ошибка: очистите главную щетку», а на экране робота (или в приложении) отображается детализация проблемы.

Сценарий 7. Функция «Поиск устройства»

Триггер: Пользователь не видит робот в большой квартире и нажимает кнопку «Найти робот» в мобильном приложении.

Действие: Приложение отправляет команду через облако напрямую на устройство.

Результат: Робот проигрывает громкий, непрерывный звуковой сигнал (продолжительностью 15-20 секунд) для облегчения визуального поиска и отправляет в приложение статус «Сигнал активирован».

Сценарий 8. Уборка по расписанию (Автоматизация)

Триггер: Наступает время, заданное в расписании (например, 10:00), при этом робот находится на базе.

Действие: Облачный планировщик (Celery/Go-workers) генерирует событие и отправляет MQTT-команду на пробуждение.

Результат: Робот выходит из режима глубокого сна, проигрывает приветственный звуковой сигнал, считывает актуальную карту и начинает автоматическую уборку (Auto) по всему помещению.

Сценарий 9. Распознавание нового этажа

Триггер: Пользователь переносит робота на другой этаж (например, в загородном доме) и нажимает физическую кнопку «Старт» на корпусе.

Действие: Робот начинает сканировать помещение, алгоритм SLAM понимает, что топология не совпадает ни с одной из 5 сохраненных карт.

Результат: Робот ставит уборку на паузу, проигрывает голосовое уведомление и отправляет в приложение запрос: «Обнаружено новое помещение. Сохранить как новую карту или выбрать существующую?». Пользователь подтверждает сохранение новой карты.

Сценарий 10. Активация режима «Не беспокоить» (DND)

Триггер: Пользователь настраивает в приложении расписание DND (например, с 23:00 до 08:00).

Действие: Приложение отправляет конфигурацию в облако, которое обновляет настройки Firmware. Во время действия DND робот завершает уборку.

Результат: Вместо того чтобы проигрывать голосовое сообщение «Уборка завершена» и включать звуковые сигналы, робот только тихо мигает светодиодным индикатором и отправляет беззвучное Push-уведомление в мобильное приложение.

4 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Этап 1: Анализ и проектирование (30 рабочих дней).

| № | Наименование работ | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сбор и анализ требований | Спецификация требований | 10 дней |
| 1.2 | Проектирование архитектуры системы | Архитектурная документация | 10 дней |
| 1.3 | Проектирование UX/UI | Wireframes, макеты интерфейса | 10 дней |
| 1.4 | Разработка ТЗ | Утвержденное ТЗ | 5 дней |

Этап 2: Разработка firmware (60 рабочих дней).

| № | Наименование работ | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Разработка ядра системы | Базовый firmware | 20 дней |
| 2.2 | Реализация алгоритмов навигации | SLAM-модуль | 20 дней |
| 2.3 | Разработка модулей управления уборкой | Функционал уборки | 15 дней |
| 2.4 | Интеграция с датчиками и периферией | Работающие драйверы | 10 дней |
| 2.5 | Unit-тестирование firmware | Отчет о тестировании | 10 дней |

Этап 3: Разработка мобильного приложения (50 рабочих дней).

| № | Наименование работ | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Разработка iOS приложения | Alpha-версия для iOS | 25 дней |
| 3.2 | Разработка Android приложения | Alpha-версия для Android | 25 дней |
| 3.3 | Реализация картографии и навигации | Работающие карты | 15 дней |
| 3.4 | Интеграция с облачным API | Рабочая интеграция | 10 дней |
| 3.5 | UI/UX тестирование | Отчет о юзабилити | 5 дней |

Этап 4: Разработка облачного сервиса (45 рабочих дней).

| № | Наименование работ | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Проектирование базы данных | Схема БД, миграции | 10 дней |
| 4.2 | Разработка REST API | Работающий API | 20 дней |
| 4.3 | Реализация MQTT брокера | Работающий MQTT | 10 дней |
| 4.4 | Интеграция с push-уведомлениями | FCM, APNS | 5 дней |
| 4.5 | Настройка мониторинга и логирования | Grafana dashboards | 5 дней |

Этап 5: Интеграция и тестирование (35 рабочих дней).

| № | Наименование работ | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Интеграционное тестирование | Отчет об интеграции | 10 дней |
| 5.2 | Системное тестирование | Отчет о системном тестировании | 10 дней |
| 5.3 | Load и performance тестирование | Отчет о производительности | 5 дней |
| 5.4 | Security тестирование | Отчет по security тестированию | 5 дней |
| 5.5 | Beta-тестирование с пользователями | Отчет с обратной связью | 10 дней |

Этап 6: Подготовка к релизу (15 рабочих дней).

| № | Наименование работ | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Подготовка документации | Полный комплект документации | 5 дней |
| 6.2 | Публикация в App Store и Google Play | Приложения в магазинах | 5 дней |
| 6.3 | Развертывание production среды | Working production | 3 дня |
| 6.4 | Обучение технической поддержки | Методические материалы | 2 дня |

Этап 7: Пострелизная поддержка (постоянно).

| № | Наименование работ | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Техническая поддержка пользователей | SLA: ответ в течение 24ч | Постоянно |
| 7.2 | Выпуск патчей и обновлений | Регулярные релизы | По графику |
| 7.3 | Сбор и анализ метрик | Ежемесячные отчеты | Ежемесячно |
| 7.4 | Планирование новых функций | Дорожная карта продукта | Ежеквартально |

5 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

5.1. Виды испытаний

В процессе разработки, производства и внедрения программного комплекса проводятся следующие виды испытаний в соответствии с ГОСТ Р 60.0.3.1-2016 «Роботы и робототехнические устройства. Виды испытаний»:

- Исследовательские испытания: Проводятся на этапе прототипирования для определения параметров алгоритмов (например, SLAM) и выбора оптимальных технических решений.

- Приемочные испытания: Проводятся на опытных образцах с целью определения их характеристик на соответствие требованиям настоящего технического задания.

- Приемо-сдаточные испытания (ПСИ): Контрольные испытания готовой продукции (партии опытных образцов или серийных изделий), проводимые в объеме технических условий (ТУ) для принятия решения о пригодности к поставке и эксплуатации.

5.2. Объект и объем приемо-сдаточных испытаний

Согласно ГОСТ Р 60.0.3.1-2016, на ПСИ представляются: технические условия, принципиальные схемы и сборочные чертежи (для аппаратной части), а также полный комплект программной документации.

Проверяемые параметры программного комплекса:

  - Комплектность программного обеспечения и эксплуатационной документации.

  - Качество интеграции программных модулей и сборки.

  - Функциональная корректность (соответствие режимов уборки, навигации, управления).

  - Устойчивость к сбоям, корректность обработки ошибок и механизмы восстановления (Watchdog, откат OTA).

  - Правильность взаимодействия с аппаратными компонентами и энергоносителем.

5.3. Критерии приемки

Результаты испытаний считаются положительными, а программный комплекс – выдержавшим испытания, если испытания проведены в объеме и последовательности, установленных в ТЗ и ТУ, а результаты подтверждают соответствие установленным требованиям.

- Firmware: Успешное прохождение тестов навигации, корректное построение карт, отсутствие критических ошибок (crash), время работы без сбоев ≥ 72 часов.

- Мобильное приложение: Публикация в App Store и Google Play, crash-free rate ≥ 99.5%, время отклика ≤ 2 секунд, успешное прохождение модерации.

- Облачный сервис: Uptime ≥ 99.5%, время отклика API ≤ 500 мс (p95), поддержка заявленного числа одновременных подключений, успешное load-тестирование.

5.4. Процедура проведения приемо-сдаточных испытаний

- Предъявление: Исполнитель передает Заказчику готовый программный продукт, билды для тестирования и комплект эксплуатационной документации.

- Входной контроль: Проверка комплектности, наличия версионирования и соответствия документации требованиям ТЗ.

- Функциональные проверки: Проведение тестов в исходном состоянии и под нагрузкой (имитация реальных сценариев уборки, проверка реакции на низкий заряд, обход препятствий).

- Устранение замечаний: При выявлении несоответствий составляется ведомость дефектов. Критические замечания устраняются в течение 3 рабочих дней, некритические – в течение 10 рабочих дней.

- Повторная проверка: Проводится в объеме замечаний или полном объеме (по решению комиссии).

5.5. Оформление результатов

По результатам испытаний составляются итоговые документы в соответствии с ГОСТ 15.309 и ГОСТ Р 60.0.3.1-2016.

  - Протокол приемо-сдаточных испытаний;

  - Акт приемки программного комплекса;

  - Акт ввода в эксплуатацию;

  - Гарантийные обязательства.

Примечание: В случае отрицательного результата (несоответствие хотя бы одному требованию ТУ) изделие считается не выдержавшим испытания, дорабатывается и предъявляется на повторные ПСИ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А: Схема архитектуры программного комплекса

Приложение Б: Спецификация API облачного сервиса

Приложение В: Макеты интерфейса мобильного приложения

Приложение Г: План тестирования

Приложение Д: Перечень нормативных документов (ГОСТ, ISO)

Приложение Е: Лицензионное соглашение (EULA)

Приложение Ж: Политика конфиденциальности

РАЗРАБОТАЛ:

[Должность] ____________ / [Инициалы, Фамилия] /

«_» ________ 20 г.

СОГЛАСОВАЛ:

[Должность] ____________ / [Инициалы, Фамилия] /

«_» ________ 20 г.

УТВЕРЖДАЮ:

[Должность] ____________ / [Инициалы, Фамилия] /

«_» ________ 20 г.